KOORDİNATLARI BELİRTİLEN SAHANIN ENKAZ GERİ KAZANIMI İÇİN

MAKİNA KİRALAMA İŞİ

TEKNİK ŞARTNAME

İŞİN TANIMI:  Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yusufhacılı Mahallesi x: 4158626.106,
y:  592980.994         Koordinatlı 240 dönüm alana; deprem, kentsel dönüşüm vb. kaynaklı inşaat-yıkıntı atıklarının dökümü yapılmış ve İdare iznine tabii olarak dökümü yapılacak olan atıkların geri kazanım işi.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu şartname kapsamında;
İdare: Akbel Toprak Ürünleri Temizlik Hizmetleri Taşımacılık Matbaa Tanıtım Basın Ajans Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Bundan sonra İdare olarak anılacaktır.)
Yüklenici:    İhaleyi kazanan firmayı temsil etmektedir. Şartnamenin diğer kısımlarında ilgili tanımlar bu isimler olarak anılacaktır.
Saha: Ekli koordinatlı kroki ile sınırları belirtilen enkaz döküm sahası.
Atık: Sahada mevcut bulunan ve idari izne tabi olarak yeni dökümü yapılacak inşaat ve yıkıntı atıkları
İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıkları.
Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları,

İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER

GENEL HÜKÜMLER

Atıkları ayrıştırılacağı döküm sahasında, kritik noktalarda, güvenlik, alt yapı ve zemin özellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol açmamak için incelemeler ve çalışmalar Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, saha çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik, çevre ve insan sağlığı açısından gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır.

- Yüklenici enkaz döküm sahasında yapılacak iş ve işlemlerde 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacaktır.

- Sahadaki atıklar; kırıcılı sistemler kullanılarak parçalama, boyut küçültme vb. işlemler yapılarak hammaddeye dönüştürülecektir. Dönüştürülen hammaddenin ekonomiye kazandırılmasıyla elde edilecek gelirler Yükleniciye aittir.

İDARENİN SORUMLULUĞU

- Sahada, İdare tarafından görevlendirilecek “Kontrol Teşkilatı” gözetiminde yapılacak kontroller ile geri kazanım işlemleri yapılacaktır.

- Yer teslimi yapılırken alanın konumlarını gösterir bilgilerle, yüklenicinin iş sahasında yetkilendirdiği kişi ve kişilere tutanak ile teslim edecektir.

- Tablo-1 listede gösterilen konkasör ve ekipmanı bu iş kapsamında kullanılabilir vaziyette teslim edecektir.

Tablo-1

| İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI GERİ KAZANIM TESİSİ |  |
| --- | --- |
| MAKİNA VE TEÇHİZATLAR | ATIK KABUL VE OPERASYON SAHASI |
| 1 adet 200-250 ton/saat kapasiteli çene 1 adet 200-250 ton/saat kapasiteli darbeli kırıcı | Ayrıştırılmış/İşlenmiş Atık Depolama/Ürün Biriktirme alanı |

YÜKLENİCİ SORUMLULUĞU

- Yüklenici işyeri teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır.

- İş Bitiminde Tablo-1 de tanımlı ekipmanlar (sarf malzemeler hariç) sağlam ve çalışır vaziyette İdareye teslim edilecektir.

- İşlerin yapım süresi içinde yüklenici 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan ilgili mevzuatı çerçevesinde çevrenin korunmasına (gürültü, toz emisyonu, çevre kirliliği vb.) yönelik her türlü tedbiri almak zorundadır.

- Sahada yapılacak ayrıştırma ve alanın rehabilitasyonu işlemleri sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Bu işlemler esnasında meydana gelebilecek her türlü kazanın maddi ve cezai sorumluluğu Yükleniciye aittir.

- Sahada yapılacak ayrıştırma ve alanın rehabilitasyonu işlemleri esnasında oluşacak tozun yayılmasını önlemek amacıyla su sandıklı arazöz ve pulverize toz bastırma sistemi kullanacaktır.

- Yüklenici tarafından işlem esnasında çıkabilecek atıklar için Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde özellikleri belirtilen Atık Geçici Depolama alanı/alanları oluşturulacaktır.

- Yüklenici geri kazanılamayacak atıkların İdarece belirlenen nihai bertaraf sahasına taşıma işlemleri sırasında izleyeceği yol güzergâhında araçlarının emniyetli seyri için gereken tedbirleri almak veya alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

- Sahada çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, paraşüt tipi emniyet kemeri, toz maskesi vb. kişisel koruyucu donanımlar yüklenici tarafından sağlanacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

- Yıkıntı atığından çıkabilecek her türlü değerli eşya yüklenici tarafından güvenlik güçlerine bildirilerek, tutanak ile teslim edilecektir.

- Sahada yönlendirme, uyarı ve bilgilendirme levhaları ile güvenlik kamera sistemi başta olmak üzere İdarece tespit edilen nitelik ve sayıda güvenlik için gerekli ekip veya ekipmanlar yüklenici tarafından sağlanacaktır. Kamera kayıtları en az 15 gün  süreyle saklanabilir ve yedeklenebilir olacaktır.

- Tesiste toz üretebilecek, çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerin taşınmasını engelleyecek toz tutma sistemini ve makine kapamalarını idareden onay almak şartıyla kuracak veya kurdurtacaktır.

- Yüklenici, geçici depolama alanı sahasına, kendine bağlı tüm çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda çalışma sahasındaki bütün yaşam ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması için gereken idari bina ve sosyal alanı kurmak ile yükümlüdür. İdari bina asgari özellikleri tablo-2 de verilmiştir.

Tablo-2

| İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI GERİ KAZANIM TESİSİ BİNA İNŞAAT |  |
| --- | --- |
| IDARİ BİNA | SOSYAL TESİS BİNASI |
| İdare yetkililerince kullanılması gerektiğinde kullanılacak denetim - müdüriyet odası | Sahada çalışan personel için yeterli olabilecek büyüklükte dinlenme odası |
| 1 Adet WC | Personel soyunma odası |
|  | 1 Adet en az 2 bölmeli WC |
|  | 1 Adet en az 2 bölmeli banyo |

- Kırıcılı sistemler kullanılarak boyutlarına göre oluşturulan hammaddeler çalışmaların yapıldığı aynı alanda; kayma ve yıkılmalara neden olmayacak şekilde güvenli olarak depolanıp istiflenecek.

- Ayrıştırma işlemlerinin tamamlanması ve sahanın terk edilmesini müteakip işlemin yapıldığı alanların tüm enkaz ve diğer tür atıklarından arındırılmış olarak İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.

- DSİ Yeraltı Suları Teknik Yönetmeliği standartlarına uygun olarak endüstriyel saha suyu için kuyu vurmak ve işletmeye almak.

- Kontrol teşkilatının ulaşım vb. giderleri yükleniciye aittir.

- Kontrol teşkilatı için 1 adet 2025 modelden aşağı olmamak üzere otomatik vites binek araç ve 1 adet 2025 modelden aşağı olmayan otomatik vites arazi aracı kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

- Geçici döküm sahasında ayrıştırma işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır:

- Hammadde üretim işlemlerinin tamamı İdarece teslim edilmiş sınırlar içerisinde; geçici döküm sahasında yapılacaktır. Bu sınırlar dışında herhangi bir ayrıştırma ve/veya depolama işlemi yapılmayacaktır.

- Beton bloklar gibi malzemeler kırıcılı sistemler kullanılarak parçalama, boyut küçültme işlemleri tamamlanarak hammadde haline getirilecektir. Kırıcılı sistemde metal detektör, manyetik separatör ve mıknatıs ile metallerin ayrılması sağlanacaktır.

- Tesiste geri kazanım faaliyetleri 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönetilecektir.

- Geçici döküm sahalarında güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayacaktır.

- Giriş-çıkışlarda kontrol amacıyla güvenlik noktası teşkil edilmesi Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Tablo-2 de verilecek idari ve sosyal bina içerisinde İşçilerin işlemlere başlamadan önce kıyafetlerini değiştirebilecekleri yeteri kadar soyunma odası ve duş alabilecekleri duşluk yapılması, işçilerin iş kıyafeti ile sadece cep telefonu olacak şekilde içeriye alınacaktır,

- Tesisten çıkan atıklara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kaydedildiği veri kayıt sistemi bulundurulacaktır. İdarenin talep etmesi halinde bu veriler idare ile paylaşılacaktır.

- Sahada çalışacak işçilerin İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun ekipmanlarının (kıyafet, ayakkabı, baret, maske gibi) temin edilmesi ve çalışma esnasında devamlı kullanımı sağlanacaktır.

- İş esnasında kullanılacak elektrik, su, internet, telefon vb. hizmetlerin karşılanması yüklenici tarafından sağlanacaktır. Elektrik hizmetini karşılamak için gerekirse ilave trafo kurulumu yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- Yüklenici sahaya erişim yolları ile alanda tozlanmayı önleyici tedbirler alacaktır.

- Yüklenici işi hızlı bitirmek amacıyla gerekli gördüğü durumda idareden onay almak şartıyla ilave üniteler kurabilir. Buna yönelik ilave personel ve iş makinası istihdam edebilir. Bununla ilgili, İdareden hiçbir hak talep etmeyecektir.

Yüklenici bu maddelere herhangi bir sebeple uymaması halinde her türlü hukuki veya cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle sözleşmenin feshi halinde herhangi bir hak talep edemez.

- Makine, Araç, Personel, Ekipman Temin ve Yönetimi

- Yüklenici, depolama alanı işletme süresince işin yürütülmesinden sorumlu saha şefini (Maden Mühendisi veya bu alanda en az beş yıl benzeri mühendislik alanında tecrübeli ) görevlendirecektir.

- Tesiste toz üretebilecek çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerin taşınmasını engelleyecek toz tutma sistemini ve makine kapamalarını idareden onay almak şartıyla kuracak veya kurdurtacaktır.

- Yüklenici, 6331 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı bulunduracak veya bu konuda hizmet alacaktır.

- İşletme sahasında asgari olarak tablo 3’te bulunan bölüm, makine ve ekipmanlar yüklenici tarafından sağlanmak zorundadır. Yüklenici bu ekipmanları kiralama usulüyle de temin edebilir. Kiralanan veya sahibi olduğu araç ve makinelerin belgelerini idareye sunacaktır.

- Tesisteki, araç, makine, teçhizat ve gereçlerin yakıtları, sigorta, muayene, vergi vb. her türlü giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareden bu giderlerle ilgili herhangi bir hak talep etmeyecektir.

- İdare tarafından temin edilen tesis veya ekipmanlar idarenin izni olmadan başka bir sahaya nakledilmeyecektir.

- Sahada kullanılması ve bulundurulması gereken asgari makine ve teçhizatlar ile atık kabul ve operasyon sahası içerisinde bulundurulması gereken zorunlu alanlar Tablo 3 gösterilmektedir.

Tablo-3

| İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI GERİ KAZANIM TESİSİ |  |
| --- | --- |
| MAKİNA VE TEÇHİZATLAR | ATIK KABUL VE OPERASYON SAHASI |
| Mobil veya sabit elek | Şartnamede belirlenen hammadde sınıflarına depolama alanı |
| En az 1 adet Yükleyici İş Makinası | Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı |
| En az1 adet Kazıcı İş Makinası | Ayrıştırma Sahası |
| En az 1 adet Kırıcılı Kazıcı İş Makinası | Ayrıştırılmış/İşlenmiş Atık Depolama/Ürün Biriktirme alanı |
| 1 adet en az 12 tonluk arazöz (toma özellikli) |  |
| En az 2 adet inşaat kamyonu |  |

İşin uygulaması ile ilgili Hükümler:

- 365 günlük çalışma süresinde mücbir sebepler hariç 90 günlük çalışma periyotları içerisinde kesintisiz 15 günden fazla çalışmaya ara verilemeyecektir.

- Enkazda bulunan demir malzemelerin betondan ayrıştırılması için ekskavatör ile büyük kütlelerin parçalanarak demirlerin ayrılmasının sağlanması yapılacaktır.

- Geri kazanılabilir atık malzemelerin seçilmesi amacıyla yeterli sayıda işçinin istihdam edilmesi sağlanacaktır.

- Ayrıştırılan her bir malzemenin sınıflandırılması ve ayrı ayrı bölümlerde tutulması sağlanacaktır.

- Seçilerek ayrıştırılan her bir malzemenin sınıflandırılması, miktarı ile ilgili kayıtlar tutularak idareye bildirilecektir.

- İnşaat ve yıkıntı atıkları gerektiği takdirde konkasör ile kırılarak hammadde haline dönüştürülmesi sağlanacaktır.

- Faaliyetler sonucu oluşabilecek sızıntıların, yeraltı suyu, kanalizasyon, yerüstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimlerin verilmesi ve ayrı toplanması için önlemlerin alınması.

- Yüklenici, İdarenin teslim ettiği makine ve teçhizatların periyodik bakım ve kontrollerini yapacaktır. İşe başladıktan sonra 60 gün içinde makine, ekipman ve teçhizat bakım planını idareye sunacaktır.

- İdare tarafından teslim edilen makine ekipmanın operatörü, yağcı, formen ve saha ile tesiste çalışacak her türlü personelin maaşı, sigorta, yemek, ulaşım, İSG vb. her türlü giderler ile makine ekipmanın yakıtı, bakım-onarım, sigorta, kasko, vergi, yedek parça ve tamir vb. her türlü giderleri yükleniciye aittir. Sözleşme bitiminde idarenin oluşturacağı komisyon gözetiminde idarenin makine ekipmanı, her türlü bakımı yapılmış çalışır vaziyette belgelenerek İdareye tutanakla teslim edilecektir.

- İdarece verilmiş olan makine ve ekipmanların göreceği her türlü zarar ziyandan, yangın afet de dahil olmak üzere karşılaşılan tüm giderler Yüklenici tarafından tamiratı yaptırılıp çalışır hale getirilecektir. İhale süreci sonunda çalışır ve sıkıntısız bir şekilde idareye teslimi yapılacaktır. Çalışır ve sağlam olarak teslim edilemeyen makine ve ekipmanları en az aynı kapasite, en az aynı marka makine ve ekipmanla değiştirilecektir.